| Arbeitsanweisung – AA 23 Anforderungen an den Aufbereitungsbereich/-raum |  |  |  |  | Praxis: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit: Anforderungen an den Aufbereitungsbereich/-raum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum |  |  |  |  |  | Ziel/e: Ausschluss negativer Einflüsse auf die Aufbereitung von Medizinprodukten. |  |  |  |  |
| Wer? Praxisinhaber/in |  |  |  |  |  |  |  | Versions-Nr.: |  |  |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  |  |  | QM-Beauftragte |  |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  |  |  |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? |
| --- | --- | --- |
| 1. Ist der Aufbereitungsbereich/-raum auch ein Durchgang in weitere Praxisräume sind hierfür praxisinterne Regelungen zu treffen (Dokumentation) | Kein Durchgang während der Instrumentenaufbereitung. Durchgangstür bleibt während der Aufbereitung von Instrumenten geschlossen. |  |
| 2. Weitere die Instrumentenaufbereitung negativ beeinflussende Tätigkeiten dürfen im Aufbereitungsbereich/-raum nicht stattfinden |  |  |
| 3. Hat der Aufbereitungsbereich/-raum eine Sichtverbindung nach außen (in Form eines zu öffnenden Fensters) sind hierfür praxisinterne Regelungen zu treffen (Dokumentation) | Fenster bleibt während der Aufbereitung von Instrumenten geschlossen bzw. es wird alternativ ein Insektenschutzgitter angebracht |  |