| Verfahrensanweisung – VA H 01 „Maßnahmen zur Minimierung des Risikos einer Übertragung der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK)/Neue Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (vCJK) durch Medizinprodukte“ in Anlehnung an die in der Anlage 7 der RKI-/BfArM-Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ 2012 genannten Anforderungen |  |  |  |  | Praxis: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit: Patientenbehandlung und Aufbereitung von Medizinprodukten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geltungsbereich: Praxis |  |  |  |  | Ziel/e: Minimierung des Risikos einer Übertragung der CJK/vCJK durch Medizinprodukte |  |  |  |
| Wer? Alle mit der Patientenbehandlung und der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versions-Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  |  | QM-Beauftragte |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? |
| --- | --- | --- |
| 1. Anamnese | Erweiterung des Patientenerhebungsbogens um die Frage nach einer CJK- oder vCJK-Erkrankung des Patienten |  |
| 2. Bestätigte oder abschließend ungeklärte Diagnose (CJK/vCJK) |  |  |
| 3. Patient wird einer endodontischen Behandlung unterzogen |  | Auf die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (z. B. Hand-, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) ist zu achten |
| 4. Patientenbehandlung ist abgeschlossen |  |  |
| 5.1 Einmalartikel: Endodontische Instrumente werden als Einmal-Artikel eingesetzt und nach Abschluss der Patientenbehandlung fach- und sachgerecht entsorgt |  |  |
| 5.2 Alternativ: Endodontische Instrumente werden validiert maschinell aufbereitet (Reinigungs- und Desinfektionsgerät – Verpacken und mit dem Siegelgerät versiegeln – abschließende Sterilisation mit einem validierten Prionen-inaktivierendem Programm im Dampf-Kleinsterilisator) |  |  |

Grundsätzlich wird bei CJK-/vCJK-bekannt erkrankten Patienten der Einsatz von Einwegartikeln (z. B. Endo-Instrumente) empfohlen.