Gefährdungsbeurteilung Praxislabor

Checkliste: Praxislabor in der Zahnarztpraxis

| Lfd. Nr. | Frage | Ja | Nein |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.01 | Ist sichergestellt, dass die Abformungen und zahntechnischen Werkstücke keine infektionsgefährdenden Kontaminationen aufweisen? |  |  |
| 23.02 | Wird sichergestellt, dass die Dämpfe aus Brennöfen nicht unkontrolliert in die Praxisräume gelangen können? |  |  |
| 23.03 | Werden beim Umgang mit dem Brennofen technische Hilfsmittel (z. B. Muffelzange) und persönliche Schutzausrüstung benutzt? |  |  |
| 23.04 | Werden die z. B. bei der Bearbeitung von Gussobjekten oder Keramiken entstehenden Stäube wirksam abgesaugt (Tischabsaugung) und werden diese Absaugungen regelmäßig, d. h. mindestens einmal jährlich einer Funktionsprüfung unterzogen? |  |  |
| 23.05 | Werden bei spanabhebenden Verfahren (z. B. das Bearbeiten von Modellgussobjekten) zuerst technische Schutzmaßnahmen (z. B. Tischabsaugung mit Plexiglasschutzscheibe gegen wegfliegende Stäube) umgesetzt? |  |  |
| 23.06 | Wird das Strahlen von Gussobjekten nur in geschlossenen Strahlgeräten durchgeführt? Werden lediglich Strahlmittel eingesetzt, die keine freie kristalline Kieselsäure (z. B. Edelkorund, Glasperlen, Mullit) enthalten? |  |  |
| 23.07 | Kommen bei den edelmetallfreien Aufbrennkeramiken und Stahllegierungen (Modellgusslegierungen) nur berylliumfreie zum Einsatz? |  |  |
| 23.08 | Werden im Praxislabor Kunststoffe verarbeitet? Sind die Sicherheitsdatenblätter für die verwendeten Kunststoffe der Hersteller vorhanden und werden die dort genannten Schutzmaßnahmen eingehalten? |  |  |
| 23.09 | Wird im Praxislabor mit Gefahrstoffen umgegangen, siehe Vorgehensweise in der Gefährdungsbeurteilung „Gefahrstoffe“. |  |  |
| 23.10 | Werden die geltenden Sicherheitsmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Flüssiggas für Bunsenbrenner (Lagerung, Anschlüsse, Schlauchverbindungen, … etc.) eingehalten? |  |  |
| 23.11 | Wird vom Praxisinhaber die entsprechende persönliche Schutzausrüstung in ausreichender Anzahl bereitgestellt? |  |  |
| 23.12 | Wird die bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung (Augenschutz, Schutzhandschuhe, evtl. Schutzschürze/Schutzkleidung) von den Praxislabormitarbeitern bei bestehenden Gefährdungen benutzt und wird die Benutzung überwacht? |  |  |
| 23.13 | Sind die entsprechenden Hygiene-Voraussetzungen (z. B. Handwaschplatz mit kaltem/warmem Wasser, Seifenspender, Handtücher zum einmaligen Gebrauch, Abwurfeimer, … etc.) erfüllt? |  |  |
| 23.14 | Stehen den Praxismitarbeitern Händedesinfektionsmittel und Hautschutz- und Hautpflegemittel zur Verfügung? |  |  |
| 23.15 | Wenn die Art der Tätigkeit hygienische Händedesinfektion erfordert, wird darauf geachtet, dass an den Händen und Unterarmen keine Schmuckstücke, Uhren und Eheringe getragen werden? |  |  |
| 23.16 | Werden die Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche und werdende und stillende Mütter beachtet? |  |  |
| 23.17 | Ist es verboten in Laborräumen, in denen mit biologischen Arbeitsstoffen Kontaktmöglichkeit besteht, Lebensmittel aufzubewahren bzw. einzunehmen? |  |  |
| 23.18 | Werden die Flächen und Einrichtungsgegenstände gemäß den Vorgaben des Hygieneplanes gereinigt und/oder desinfiziert? |  |  |
| 23.19 | Sind die vorhandenen Arbeitsflächen und Fußböden feucht zu reinigen und können diese desinfiziert werden? |  |  |
| 23.20 | Werden die Beschäftigten über die arbeitsmedizinische Vorsorge informiert und die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen G 42 und/oder ggf. G 24 veranlasst? |  |  |
| 23.21 | Werden die Beschäftigten vor Tätigkeitsaufnahme und bei gegebener Veranlassung über die in Frage kommenden Maßnahmen zur Immunisierung unterrichtet und informiert? |  |  |
| 23.22 | Werden die Praxismitarbeiter vor Tätigkeitsaufnahme und anschließend mindestens einmal jährlich mündlich und arbeitsbereichs- und stoff-bezogen in die Gefährdungen und Schutzmaßnahmen unterwiesen (Dokumentation)? |  |  |

|  |  | Praxisinhaber/in: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Name | Unterschrift |
| Erstellt am: | 00.00.0000 |  |  |
| Aktualisiert am: | 00.00.0000 |  |  |

Erstellung: vor Tätigkeitsaufnahme

Aktualisierung: regelmäßig alle 3 Jahre oder bei wesentlichen Änderungen (z. B. neues Arbeitsgerät)

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

Arbeitsbereich/Tätigkeit: Praxislabor in der Zahnarztpraxis

| Lfd. Nr. | Schutzmaßnahmen technische - organisatorische - persönliche | Regelwerk | Umgesetzt am / von: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.01 | Die Abformungen und zahntechnischen Werkstücke sind gemäß den Vorgaben im Hygieneplan zu reinigen und zu desinfizieren. | KRINKO-Empf. „Zahnheilkunde“ Nr. 4.1.2.3 TRBA 250 |  |  |
| 23.02 | Die in einem Brennofen entstehenden Dämpfe dürfen nicht ungereinigt in die Raumluft zurück geführt werden. D. h. eine Abluftführung der Dämpfe aus dem Brennofen über die Außenwand oder das Dach bzw. eine technische Abluftreinigung stellen Möglichkeiten der Umsetzung dar. | GefStoffV Nr.7 TRGS 500 |  |  |
| 23.03 | Als Schutz vor der bestehenden thermischen Gefährdung z. B. bei der Entnahme von aufgebrannten (geglättete und veredelte Oberflächen) Keramiken aus dem Brennofen sollten technische Hilfsmittel (z. B. Muffelzange) und/oder persönliche Schutzausrüstung zum Einsatz kommen. | § 3und § 5 ArbSchG § 3 DGUV V1 |  |  |
| 23.04 | Die z. B. bei der Bearbeitung von Gussobjekten oder Keramiken entstehenden Stäube müssen wirksam abgesaugt (Tischabsaugung) werden. Diese Absaugungen sind regelmäßig, d. h. mindestens einmal jährlich einer Funktionsprüfung zu unterziehen? | GefStoffV Nr. 6 TRGS 500 |  |  |
| 23.05 | Bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen gilt grundsätzlich technisch, vor organisatorisch und vor persönlichen Schutzmaßnahmen. D. h. bei spanabhebenden Verfahren (z. B. das Bearbeiten von Modellgussobjekten) werden zuerst technische Schutzmaßnahmen (z. B. Tischabsaugung mit Plexiglasschutzscheibe gegen wegfliegende Stäube) umgesetzt. | § 4 ArbSchG |  |  |
| 23.06 | Das Strahlen von Gussobjekten darf nur in geschlossenen Strahlgeräten durchgeführt werden. Als Strahlmittel dürfen nur solche eingesetzt werden, die keine freie kristalline Kieselsäure (z. B. Edelkorund, Glasperlen, Mullit) enthalten. D. h. quarzhaltiger Sand als Strahlmittel ist zu ersetzen. | GefStoffV Nr. 6 TRGS 500 |  |  |
| 23.07 | Die edelmetallfreien Aufbrennkeramiken und Stahllegierungen (Modellgusslegierungen) müssen berylliumfreie zum Einsatz kommen. | GefStoffV TRGS 500 |  |  |
| 23.08 | Werden im Praxislabor Kunststoffe verarbeitet, so müssen die aktuellen Sicherheitsdatenblätter für die verwendeten Kunststoffe der Hersteller vorhanden sein und die dort genannten Schutzmaßnahmen eingehalten werden. | § 5 GefStoffV |  |  |

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

Arbeitsbereich/Tätigkeit: Praxislabor in der Zahnarztpraxis

| Lfd. Nr. | Schutzmaßnahmen technische - organisatorische - persönliche | Regelwerk | Umgesetzt am / von: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.09 | Wird im Praxislabor mit Gefahrstoffen umgegangen, siehe Vorgehensweise in der Gefährdungsbeurteilung „Gefahrstoffe“. | § 6 GefStoffV |  |  |
| 23.10 | Die geltenden Sicherheitsmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Flüssiggas für Bunsenbrenner (z. B. Lagerung an einem kühlen und gut durchlüfteten Ort, … etc.) sind einzuhalten. | TRG 250 |  |  |
| 23.11 | Der Praxisinhaber hat entsprechend den ermittelten und beurteilten Gefährdungen persönliche Schutzausrüstung in ausreichender Anzahl bereit zu stellen und die Beschäftigten hierüber zu unterweisen und deren Benutzung zu überwachen (grundsätzliche Trageverpflichtung). | § 12 ArbSchG § 29 Abs.2 DGUV Vorschrift 1 § 3 PSA-BV |  |  |
| 23.12 | Die bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung (Augenschutz, Schutzhandschuhe, evtl. Schutzschürze/ Schutzkleidung) ist von den Praxislabormitarbeitern bei bestehenden Gefährdungen zu benutzen (grundsätzliche Trageverpflichtung) und die Benutzung ist zu überwachen. | § 30 Abs.2 DGUV Vorschrift 1 |  |  |
| 23.13 | Den Beschäftigten sind leicht erreichbare Händewaschplätze mit fließendem warmem und kaltem Wasser, Direktspender für Händedesinfektionsmittel, hautschonende Waschmittel, geeignete Hautschutz- und -pflegemittel und Handtücher zum einmaligen Gebrauch zur Verfügung zu stellen. | Nr. 4.1.1.1 TRBA 250 Nr. 5.4 DGUV Information 203-021 |  |  |
| 23.14 | Das Thema „Hautschutz“ sollte Bestandteil des praxisinternen Hygieneplanes sein, in dem auch auf die zur Verfügung gestellten Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel verwiesen wird. Der Hygieneplan ist sichtbar auszuhängen, bei Änderungen zu aktualisieren und den Mitarbeitern zugänglich zu machen. | Nr. 4.1.2.3 TRBA 250 Nr. 6.3 DGUV Information 203-021 |  |  |
| 23.15 | Bei Tätigkeiten, die eine hygienische Händedesinfektion erfordern, dürfen an Händen und Unterarmen keine Schmuckstücke, Uhren und Eheringe getragen werden. Derartige Gegenstände können die Wirksamkeit der Händedesinfektion vermindern. | Nr. 4.1.2.6 TRBA 250 Nr. 6.8.7 DGUV Information 203-021 |  |  |

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

Arbeitsbereich/Tätigkeit: Praxislabor in der Zahnarztpraxis

| Lfd. Nr. |  | Schutzmaßnahmen technische - organisatorische - persönliche | Regelwerk | Umgesetzt am / von: |  | Bemerkungen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.16 | In Abstimmung mit dem Betriebsarzt sind die bestehenden Beschäftigungsbeschränkungen bzw. -verbote für Jugendliche und werdende oder stillende Mütter zu beachten und einzuhalten. Jugendliche dürfen nur zur Erreichung ihres Ausbildungszieles, unter ständiger Aufsicht eines Fachkundigen und bei Einhaltung der geltenden Arbeitsplatzgrenzwerte mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von bio-logischen Arbeitsstoffen ausgesetzt sind, betraut werden. Werdende Mütter dürfen nicht beschäftigt werden, soweit nach ärztlichem Zeugnis Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet ist. |  | MuSchG MuSchArbV JArbSchG BioStoffV |  |  |  |  |
| 23.17 | In Arbeitsbereichen, in denen Kontaktmöglichkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen bestehen, dürfen Nahrungsmittel jeglicher Art nicht aufbewahrt und eingenommen werden. |  | Nr. 4.1.2.4 TRBA 250 Nr. 6.8.6 DGUV Information 203-021 |  |  |  |  |
| 23.18 | Der auf die individuellen Praxisverhältnisse zugeschnittene Hygieneplan soll u. a. aktuelle Angaben über die Reinigung und Desinfektion von Arbeitsflächen und Fußböden beinhalten. |  | Nr. 4.1.2.3 TRBA 250 Nr. 6.3 DGUV Information 203-021 |  |  |  |  |
| 23.19 | Die Arbeitsflächen und Fußböden müssen sich feucht reinigen und desinfizieren lassen. |  | Nr. 5.2 DGUV Information 203-021 |  |  |  |  |
| 23.20 | Die Beschäftigten im Praxislabor sind vom Praxisinhaber über die bestehende arbeitsmedizinische Vorsorge in der Zahnarztpraxis zu informieren und der Praxisinhaber hat darauf zu achten, sofern die Tätigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind, dass die im Merkblatt „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ dargestellten arbeitsmedizinischen Vorsorgen inklusive Untersuchungen (ggf. G 42, ggf. G 24) angeboten bzw. veranlasst werden. |  | §§ 4 und 5 ArbMedVV in Verbindung mit dem Anhang Teil 1 und 2 Nr. 3.3. KRINKO-Empf. „Zahnheilkunde“ Nr. 6.1.4 DGUV Information 203-021 |  |  |  |  |

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

Arbeitsbereich/Tätigkeit: Praxislabor in der Zahnarztpraxis

| Lfd. Nr. |  | Schutzmaßnahmen technische - organisatorische - persönliche | Regelwerk | Umgesetzt am / von: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.21 | In Deutschland besteht grundsätzlich keine Impfplicht (Ausnahme: Masernimpfung). Der Praxisinhaber hat die Angestellten über die in Frage kommenden Maßnahmen zur Immunisierung (z. B. Angebot der Hepatitis-B-Schutzimpfung) bei Aufnahme der Tätigkeit und bei gegebener Veranlassung zu unterrichten und zu informieren. Die im Einzelfall gebotenen Maßnahmen zur Immunisierung sind dabei im Einvernehmen mit dem Arzt, der die arbeitsmedizinische Vorsorge durchführt, festzulegen. Eine Ablehnung des Impfangebotes durch die Mitarbeiter sollte schriftlich dokumentiert werden. Beschluss des G-BA: Die Kosten für die Immunisierung trägt grundsätzlich die Gesetzliche Kranken-versicherung (GKV). Im Vorfeld der Immunisierung ist die Abklärung der Kostenübernahme durch die GKV zu empfehlen. |  | Nr. 9.4 TRBA 250 Nr. 3.3. KRINKO-Empf. „Zahnheilkunde“ Nr. 6.1.4 DGUV Information 203-021 |  |  |
| 23.22 | Die Mitarbeiter sind in die Gefährdungen und Schutzmaßnahmen zu unterweisen. Die Unterweisung der Praxismitarbeiter hat vor Arbeitaufnahme und anschließend regelmäßig mindestens einmal jährlich statt zu finden (Dokumentation). |  | § 12 ArbSchG Nr. 6.4 DGUV Information 203-021 |  |  |