Hygieneplan © LZK BW 06/2021

| WAS | WIE |  | WOMIT | WANN | WER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hautschutz – Händereinigung – Händedesinfektion – Hautpflege (inkl. Hautschutzplan) |  |  |  |  |  |
| Hände | Waschen (Reinigen) |  | Flüssigwaschprodukt aus handfrei zu bedienendem Spender: Trocknen mit Handtuch zum Einmalgebrauch (Box, Spender) |  vor Arbeitsbeginn  bei sichtbarer bzw. spürbarer Verschmutzung  nach Arbeitsende | alle Beschäftigten |
|  | Hautschutz (sorgfältiges Einmassieren der Finger-zwischenräume, Finger-seitenkanten, Nagelfalze, Fingerkuppen, Daumen, Handgelenke) |  | Hautschutzprodukt aus Spender oder Tube: |  vor Arbeitsbeginn  vor längerem Tragen von Handschuhen | alle Beschäftigten im Untersuchungs-, Behandlungs- und Wartungsbereich |
|  | Desinfizieren (ausreichende Menge, um die Hände während der Einwirkzeit feucht zu halten) |  | Händedesinfektionsmittel aus handfrei zu bedienendem Spender (VAH-Listung) |  |  |
|  |  | hygienische Händedesinfektion (Einwirkzeit nach Herstellerangabe) | Produkt: Einwirkzeit: |  vor der Arbeitsvorbereitung  vor und nach jeder Behandlung  bei Unterbrechung der Behandlung  nach Arbeitsplatzwartung  nach Toilettenbesuch  vor dem Anziehen von Handschuhen  nach dem Ausziehen von Handschuhen | alle Beschäftigten im Untersuchungs-, Behandlungs- und Wartungsbereich |
|  |  | chirurgische Händedesinfektion (Einwirkzeit nach Herstellerangabe) Desinfizieren der Hände und Unterarme (besondere Sorgfalt an Fingerkuppen und Nagelfalzen) anschließend: Anziehen steriler Handschuhe | Produkt: Einwirkzeit: |  vor umfangreichen zahnärztlich- chirurgischen/oralchirurgischen Eingriffen mit nachfolgendem speicheldichten Wundverschluss,  vor allen zahnärztlich-chirurgischen/ oralchirurgischen Eingriffen an Patienten mit erhöhtem Infektions- risiko. Nach der chirurgischen Behandlung: Ablegen der Handschuhe, hygienische Händedesinfektion. | nur unmittelbar an der chirurgischen Behandlung Beteiligte |
|  | Pflegen |  | Hautpflegeprodukt aus Spender oder Tube: |  bei Bedarf | alle Beschäftigten |
| Persönliche Schutzausrüstung (inkl. Handschuhplan) |  |  |  |  |  |
| Handschuhe | nach hygienischer Händedesinfektion auf die trockene Haut |  | unsterile, ungepuderte medizinische Einmalhandschuhe: |  immer, wenn die Hände mit Blut, anderen Körperflüssigkeiten oder infektiösen Substanzen in Kontakt kommen können oder ein Infektions- risiko bekannt ist oder Verletzungen vorliegen  i.d.R. Wechsel nach jedem Patienten (unversehrte Handschuhe mit nach- gewiesener Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln können nach einer Desinfektion weiterverwendet werden, sofern nur Speichelkontakt bestand); Tragedauer des Hand- schuhherstellers beachten | alle Beschäftigten im Untersuchungs-, Behandlungs- und Wartungsbereich |
|  | nach chirurgischer Händedesinfektion auf die trockene Haut |  | sterile, ungepuderte medizinische Einmalhandschuhe: |  vor umfangreichen chirurgischen Eingriffen mit nachfolgendem speicheldichten Wundverschluss  vor allen Eingriffen bei Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko |  |
|  | vor Desinfektions-, Reinigungs- und Entsorgungsarbeiten |  | flüssigkeitsdichte, widerstandsfähige Handschuhe: |  wenn die Hände mit schädigenden Stoffen in Kontakt kommen können | alle Beschäftigten im Wartungsbereich |
| Mund-Nasen-Schutz | bei Kontamination oder Durchfeuchtung wechseln |  | Mund-Nasen-Schutz: |  wenn mit Verspritzen oder Versprühen erregerhaltigen Materials zu rechnen ist | alle Beschäftigten im Untersuchungs-, Behandlungs- und Wartungsbereich |
| Augenschutz | nach Kontamination mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen |  | Brille, möglichst mit Seitenschutz |  |  |
| Schutzkleidung |  |  | z.B. flüssigkeitsdichte (langärmelige) Kittel, Haarschutz (Kopfhaube) |  nur in besonderen Risikosituationen |  |

| WAS |  | WIE | WOMIT |  | WANN | WER |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mundhöhlenantiseptik |  |  |  |  |  |  |  |
| Mundschleimhäute | produktgetränkte Tupfer oder Besprühen bzw. Spülen der Mundhöhle zur vorübergehenden Keimreduzierung in der Mundhöhle |  |  | Produkt: Einwirkzeit: | zu empfehlen z.B.:  vor Behandlung von Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko  vor umfangreichen chirurgischen Eingriffen mit nachfolgendem spei- cheldichtem Wundverschluss  als ergänzende Maßnahme bei fehlender mechanischer Zahnreini- gung (Kieferimmobilisation, Patienten mit Handicap, hohes Alter) |  | Patient |

| WAS | WIE | WOMIT | WANN | WER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flächen und Einrichtungsgegenstände |  |  |  |  |
| z.B. patientennahe Oberflächen, die durch Aerosol oder Kontakt mit Händen, Instrumenten, Gegenständen oder Substanzen kontaminiert wurden und nicht thermisch oder durch Eintauchverfahren desinfizierbar sind z.B. Leuchtengriff, Schränke, Patientenstuhl, Geräte | Reinigung und Desinfektion durch Wischen mit getränktem Tuch die Sprühdesinfektion ist auf schwierig zu desinfizierende Flächen zu beschränken, die durch Wischdesinfektion nicht erreichbar sind | Flächendesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit: Einwirkzeit: |  nach jeder Behandlung | alle Beschäftigten im Untersuchungs-, Behandlungs- und Wartungsbereich |
| Flächen und Gegenstände, die sichtbar mit Blut oder Sekreten kontaminiert wurden (einschließlich betroffene Fußbodenbereiche) | Aufnahme der Kontamination mit desinfektions-mittelgetränktem Einmaltuch (z.B. Zellstoff), danach Wischdesinfektion | Flächendesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit: Einwirkzeit: |  sofort |  |
| schwierig zu reinigende und zu desinfizierende Flächen und Gegenstände, die kontaminiert werden können (z.B. Behandlungsmikroskop) | Barrieremaßnahmen: Abdecken mit entsprechenden Abdeckmaterialien (i.d.R. sind unsterile Materialien zur Abdeckung ausreichend) | Abdeckmaterial unsteril: Abdeckmaterial steril: |  sterile Abdeckung, wenn ein aseptisches Vorgehen erforderlich ist  nach der Behandlung Materialien entsorgen bzw. aufbereiten |  |
| Fußböden | Feuchtreinigung | Reinigungsmittel ohne Zusatz von Desinfektionsmittel: |  am Ende des Behandlungstages | Reinigungspersonal |

Ein Muster-Reinigungs- und Desinfektionsplan steht im PRAXIS-Handbuch zur Praxisindividualisierung bereit.

| WAS | WIE | WOMIT | WANN | WER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Absauganlage |  |  |  |  |
| Innenflächen der Absaug-anlage einschließlich der Absaugschläuche | Durchsaugen | Wasser-Luft-Gemisch |  möglichst nach jeder Behandlung, bei der abgesaugt wurde | alle Beschäftigten im Untersuchungs-, und Behandlungs- bereich |
|  | Reinigen bzw. Desinfizieren: Gemisch aus Luft und Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel langsam durchsaugen Desinfektionsmittel in das Mundspülbecken gießen | geeignetes, unter Blut-/ und Speichelbelastung wirksames Reinigungs- und Desinfektions-mittel: |  mindestens am Ende des Behandlungstages |  |
| Außenflächen von festsitzenden Absaugschläuchen mit Saughandstücken | Wischdesinfektion außen und innen (soweit erreichbar) | Flächendesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit: Dosierung / Einwirkzeit: |  nach jedem Patienten |  |
| Abnehmbare Kupplungen, Absaugschläuche u. ä. (Absaugkanülen werden wie Medizinprodukte semikritisch B oder kritisch B aufbereitet) | Reinigung bzw. Desinfektion | Reinigungs- und Desinfektions-gerät (RDG) oder geeignetes Instrumentendesinfektionsmittel (VAH-gelistet): Dosierung / Einwirkzeit: |  nach Bedarf |  |
| #### Mundspülbecken | Reinigung und Wisch-desinfektion außen und innen | Flächendesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit: Dosierung / Einwirkzeit: |  nach jedem Patienten |  |
| Filter | Filterwechsel bzw. -reinigung nach Herstellerangaben | Handschuhe benutzen |  nach Bedarf |  |
| Amalgamabscheider | Wechsel/Entleerung des Auffangbehälters und Entsorgung des Abscheidegutes nach Herstellerangaben (Entsorgungsnachweis in Form eines Übernahmescheins erforderlich) |  kontaminierte Teile des Abscheiders nicht berühren  Handschuhe benutzen |  nach Bedarf |  |

| WAS | WIE | WOMIT | WANN | WER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wasserführende Systeme der Behandlungseinheiten |  |  |  |  |
| Entnahmestellen für Kühl- und Spülwasser (z. B. Mehrfunktionsspritzen, Mundglasfüller) | alle Entnahmestellen ohne aufgesetzte Übertragungs-instrumente bzw. abnehmbare Geräteteile 2 Minuten spülen (auch Mundglasfüller) | Wasser |  zu Beginn des Behandlungstages | alle Beschäftigten im Untersuchungs-, und Behandlungs- bereich |
|  | benutzte Entnahmestellen 20 Sekunden spülen | Wasser |  nach jedem Patienten  am Ende des Behandlungstages |  |
|  | sofern vorhanden: Dauerentkeimung / Intensiventkeimung | Desinfektionsanlage mit nachgewiesener Wirksamkeit # Desinfektionsmittel: |  Herstellerangaben beachten  Kontrolle der Betriebsparameter  Zeitpunkt Intensiventkeimung: |  |
| Externe Spül- und Kühlsysteme | Spülen/Kühlen mit steriler Lösung | sterile Lösung: | z.B. bei umfangreichen zahnärztlich-chirurgischen/oralchirurgischen Eingriffen mit anschließendem speicheldichtem Wundverschluss z.B. bei zahnärztlicher Behandlung von Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko |  |

| WAS | WIE |  |  | WOMIT | WANN | WER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abformungen, zahntechnische Werkstücke |  |  |  |  |  |  |
| Abformungen nach der Entnahme aus dem Patientenmund | Reinigen durch vorsichtiges Abspülen |  |  | fließendes Leitungswasser (da keine Gefahr des Verspritzens durch Reinigungsbürsten) |  unmittelbar nach Entnahme aus dem Mund | Beschäftigte im Untersuchungs-, Behandlungs- oder Wartungsbereich, Beschäftigte im Praxislabor |
|  |  | entweder Sprühdesinfektion im geschlossenen System (Reinigungs- und Desinfektionsgerät): |  | geeignetes, unter Blut-/ Speichelbelastung wirksames und werkstoffkompatibles Desinfektionsmittel (VAH-Listung als Flächendesinfektionsmittel): |  Abformungen im Anschluss an das Abspülen |  |
|  |  | oder Tauchdesinfektion |  | geeignetes, unter Blut-/ Speichelbelastung wirksames und werkstoffkompatibles Desinfektionsmittel (VAH-Listung als Instrumentendesinfektionsmittel): Dosierung / Einwirkzeit: |  |  |
| Abdrucklöffel nach der Entfernung der Abdruckmasse und Rückkehr aus dem Praxis-/Fremdlabor |  |  | Manuelle Aufbereitung: 1. Reinigen | Mechanische Reinigung mit Wasser unter Zuhilfenahme einer Nylonbürste um anhaftende Verschmutzungen vollständig zu entfernen |  unmittelbar nach Rückkehr aus dem Praxis-/Fremdlabor | Beschäftigte im Untersuchungs-, Behandlungs- oder Wartungsbereich, Beschäftigte im Praxislabor |
|  |  |  | 2. Tauchbad-Desinfektion in einem geeigneten Sammelbehältnis (z.B. geschlossene Kunststoffbox) | geeignetes, unter Blut-/ Speichelbelastung wirksames und werkstoffkompatibles Instrumentendesinfektionsmittel (Deklaration „viruzid“ gemäß der Stellungnahme von RKI, DVV, GfV und VAH „Prüfung und Deklaration der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln gegen Viren zur Anwendung im human-medizinischen Bereich“ (2017): Dosierung / Einwirkzeit: |  Abdrucklöffel im Anschluss an die Reinigung |  |
|  |  |  | Maschinelle Aufbereitung im validierten RDG: Reinigung, Desinfektion, Spülung und Trocknung im RDG |  |  unmittelbar nach Rückkehr aus dem Praxis-/Fremdlabor |  |
| Zahntechnische Werkstücke (z.B. Prothesen, Biss-nahmen) | Reinigen durch vorsichtiges Abspülen |  |  | fließendes Leitungswasser |  unmittelbar nach Entnahme aus dem Mund | Beschäftigte im Untersuchungs-, Behandlungs- oder Wartungsbereich, Beschäftigte im Praxislabor |
|  |  | Tauchdesinfektion (bei getragenem Zahnersatz ggf. in Kombination mit Ultraschall) |  | geeignetes, unter Blut-/ Speichelbelastung wirksames und werkstoffkompatibles Desinfektionsmittel (VAH-Listung als Instrumentendesinfektions-mittel): Dosierung / Einwirkzeit: |  zahntechnische Werkstücke vor Versand an das zahntechnische Labor  zahntechnische Werkstücke nach Erhalt aus dem zahntechnischen Labor |  |

| WAS | WIE | WOMIT | WANN | WER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wäsche |  |  |  |  |
| Kontaminierte Wäsche (z.B. Eingriffstextilien/Abdeck-tücher, Arbeits- bzw. Schutzkleidung) | Sammeln | In ausreichend dichten und widerstandsfähigen Behältern/Säcken getrennt nach Art des Waschverfahrens |  bei sichtbarer Verschmutzung  Wechsel der Arbeitskleidung mindestens zweimal wöchentlich (Empfehlung: täglicher Wechsel) bzw. nach Verschmutzung  Eingriffstextilien/Abdecktücher nach jedem Gebrauch (Empfehlung: Einmal-Artikel)  Aufbereitete Praxiswäsche z.B an einem kontaminationsgeschützten Lagerort (Schrank) aufbewahren | Alle Beschäftigten |
|  | Waschen von Wäsche, die für den Kochwaschgang geeignet ist (90°C) | # Thermisches Waschverfahren mit handelsüblichem Waschmittel (Kochwaschgang): # Temperatur: 90°C |  |  |
|  | Waschen von Wäsche, die für den Kochwaschgang nicht geeignet ist | # Chemo-thermisches Wasch-verfahren mit mikrobizidem Waschmittel (VAH-Listung): # Anwendungskonzentration (g/Liter Flotte): Temperatur: Einwirkungsdauer: Flottenverhältnis: |  |  |

| WAS |  |  | WIE | WOMIT | WANN | WER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abfallentsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | Hausmüllähnliche Abfälle z.B. Papier/Pappe, Glas, Kunststoff, Metall, Filme, Chemikalien, Altmedikamente (bei kleineren Mengen bzw. alternativ die Rücknahme durch Apotheke), Batterien, Leuchtstoffröhren |  | sammeln entsprechend den kommunalen oder anderen Bestimmungen, getrennt nach Abfallarten | Entsorgung mit dem normalen Siedlungsabfall, verwertbare Fraktionen in Wertstofftonnen oder Abgabe an Recycling-betriebe |  nach Abfallaufkommen | alle Beschäftigte, Reinigungspersonal |
|  | Abfälle aus Untersuchungs- und Behandlungsräumen: |  |  |  |  |  |
|  |  | Spitze, scharfe oder zerbrechliche Gegenstände (Sharps wie z.B. Kanülen, Skalpelle) | sammeln in durchstich- und bruchsicheren sowie feuchtigkeitsbeständigen Behältnissen | Entsorgung sicher umschlossen in Behältnissen mit dem normalen Hausmüll (Ausnahmen in einigen Landkreisen beachten - Abfallwirtschaftssatzung) |  nach Abfallaufkommen |  |
|  |  | Mit Blut oder Sekreten kontaminierte trockene (nicht tropfende) Abfälle (z.B. Watterollen) aus Einzelfallbehandlungen entsprechend erkrankter Patienten (HIV/AIDS, Virushepatitis) | sammeln in feuchtigkeits-beständigen Abfallsäcken im Abfalleimer | Entsorgung sicher umschlossen mit dem normalen Hausmüll (Ausnahmen in einigen Landkreisen beachten - Abfallwirtschaftssatzung) |  nach Abfallaufkommen |  |
|  | Röntgenchemikalien (Entwickler- und Fixierbadflüssigkeiten beim analogen Röntgen) |  | sammeln in Kanistern | Abgabe der Kanister an Recyclingbetrieb (Entsorgungsnachweis - Übernahmeschein) |  nach Abfallaufkommen |  |
|  | Quecksilberhaltige Abfälle, Abscheidegut (z.B. Amalgamreste, extrahierte Zähne mit Amalgamfüllung, Inhalte von Amalgamabscheidern) |  | sammeln in dicht verschließbaren Behältnissen | Abgabe der Kanister an Recyclingbetrieb (Entsorgungsnachweis - Übernahmeschein) |  |  |
|  | Chemikalienabfälle |  | Im Originalbehältnis | Abgabe der Behälter an Entsorgungsbetrieb (Entsorgungsnachweis - Übernahmeschein) |  nach Abfallaufkommen |  |

Aufbereitung von Medizinprodukten

Die Zahnarztpraxen bereiten die Medizinprodukte manuell oder maschinell bzw. in Kombination beider Verfahren auf. Für die Standardisierung dieser Aufbereitungsverfahren stehen im PRAXIS-Handbuch Muster-Standardarbeits-anweisungen zur Verfügung. Um die Praxisindividualisierung der Standardarbeitsanweisungen zu vereinfachen, 
werden im Folgenden zwei Praxis-Varianten mit den zu individualisierenden Standardarbeitsanweisungen aufgezeigt:

Praxis A: Manuelle Reinigung und Desinfektion, validiertes Siegelgerät (AA 09-1) und validierter Sterilisator (AA 08-1 und AA 09-1)

AA 06

AA 07-1

AA 08-1

AA 09-1

Praxis B: Validiertes RDG, validiertes Siegelgerät und validierter Sterilisator

AA 07-2

AA 08-2

AA 09-2

AA 10

Die Standardarbeitsanweisungen dienen dem Aufbereitungsverfahren zur Erreichung eines definierten Ergebnisses und das ständig reproduzierbar und nachweisbar (validiertes Verfahren). Somit nehmen Standardarbeitsanweisungen eine elementare Funktion in der Aufbereitung von Medizinprodukten ein.

Die angebotenen Muster-Standardarbeitsanweisungen für die Aufbereitungsprozesse der Medizinprodukte in der Zahnarztpraxis müssen auf jeden Fall inhaltlich an die tatsächlichen Aufbereitungsvoraussetzungen in der Praxis 
angepasst/individualisiert werden.