Gefährdungsbeurteilung Bauliche Anforderungen

Checkliste: Bauliche Anforderungen in der Zahnarztpraxis

| Was? | Wie? | Ja | Nein |
| --- | --- | --- | --- |
| Lüftung | - Die Praxisräume müssen ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhalten durch entweder regelmäßige Lüftung über Fenster oder Luftaustausch über eine raumlufttechnische Anlage. |  |  |
| Raumtemperaturen | - Bei überwiegender sitzender Tätigkeit: mind. 19°C |  |  |
|  | - Bei überwiegender stehender Tätigkeit: mind. 17°C |  |  |
|  | - In Büroräumen bei überwiegender sitzender Tätigkeit und leichter Arbeitsschwere: mind. 20°C |  |  |
|  | - Maximale Raumtemperatur: 26°C |  |  |
|  | - In Pausen-, Bereitschafts-, Liege-, Sanitär- und Sanitätsräumen: mind. 21°C |  |  |
| Beleuchtung | - Die Arbeitsstätten müssen möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und mit Einrichtungen für eine der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten angemessenen künstlichen Beleuchtung ausgestattet sein. - Die Beleuchtungsanlagen sind so auszuwählen und anzuordnen, dass sich dadurch keine Unfall- oder Gesundheitsgefahren ergeben können. |  |  |
|  | - In Arbeitsräumen muss eine Beleuchtungsstärke von mindestens 500 Lux gegeben sein. |  |  |
| Fußböden, Wände, Decken und Dächer | - Fußböden müssen eben und leicht zu reinigen sein. Sie dürfen keine Stolperstellen aufweisen und einen rutschhemmenden Bodenbelag vorweisen. |  |  |
|  | - Wände und Decken müssen sich leicht reinigen lassen. |  |  |
| Fenster, Ober-lichter | - Fenster, Oberlichter und Lüftungsvorrichtungen müssen sich von den Beschäftigten sicher öffnen, schließen, verstellen und arretieren lassen. |  |  |
|  | - Fenster, Oberlichter und Lüftungsvorrichtungen dürfen nicht so angeordnet sein, dass sie in geöffnetem Zustand eine Gefahr für die Beschäftigten darstellen. |  |  |
|  | - Fenster, Oberlichter und Glaswände müssen je nach Art der Arbeit und der Arbeitsstätte eine Abschirmung der Arbeitsstätten gegen übermäßige Sonneneinstrahlung ermöglichen. |  |  |
| Türen | - Die lichte Mindesthöhe über den Verkehrswegen in den Fluren soll 2,00 m betragen. |  |  |
|  | - Die Breite der Türen ist u. a. abhängig von der Zahl der Personen im Einzugsgebiet des Ausgangs. |  |  |

| Was? | Wie? | Ja | Nein |
| --- | --- | --- | --- |
| Türen | - Engen Türen in aufgeschlagenem Zustand die nutzbare Laufbreite der Verkehrswege ein? |  |  |
|  | - Stellen Einrichtungen an Türen (z. B. Griffe) bzw. die Türe selbst Gefährdungsstellen (z. B. Quetsch- oder Scherstellen) dar? |  |  |
|  | - Sind Glastüren und Glaswände eindeutig erkennbar? |  |  |
|  | - Lassen sich Notausgangstüren von innen ohne fremde Hilfsmittel in Fluchtrichtung leicht öffnen? |  |  |
| Raumabmessungen, Luftraum | - Arbeitsräume müssen eine ausreichende Grundfläche, Höhe und einen ausreichenden Luftraum besitzen: |  |  |
|  | - Arbeitsraum muss eine Grundfläche von mind. 8 m² vorweisen. |  |  |
|  | - Arbeitsraum muss einen Mindestluftraum von 12 m³ (bei überwiegend sitzender Tätigkeit) und von 15 m³ (bei überwiegend nicht sitzender Tätigkeit) vorweisen. |  |  |
|  | - Ein Arbeitsraum muss bei einer Grundfläche ≤ 50 m² mind. eine lichte Höhe von 2,50 m aufweisen (bei einer Grundfläche > 50 - ≤ 100 m² mind. eine lichte Höhe von 2,75 m)? |  |  |
| Verkehrswege | - Sind die Flure in der Praxis eben, frei von Stolperstellen (diese beginnen ab eine Höhe von 4 mm), rutschhemmend und leicht zu reinigen? |  |  |
|  | - Wenn Stolperstellen vorhanden sind, sind diese ordnungsgemäß gekennzeichnet? |  |  |
|  | - Die notwendige Breite von Verkehrswegen ist von der Anzahl der Personen abhängig (mindestens ca. 1 m)? |  |  |
|  | - Befindet sich innerhalb bzw. außerhalb der Praxis eine Treppe, so ist ab der 4.Stufe ein Handlauf vorzusehen (bei einer Stufenbreite ab 1,50 m ist auf beiden Treppenseiten ein Handlauf anzubringen. |  |  |
|  | - Ist eine Absturzgefährdung in den Praxisräumen vorhanden, ist ein Geländer als Absturzsicherung in einer Mindesthöhe von 1 m anzubringen. |  |  |
| Pausenraum, Pausenbereich | - Arbeiten ständig mehr als 10 Beschäftigte in der Praxis, dann ist ein Pausenraum/Pausenbereich vorzuhalten? |  |  |
|  | - Ist ein Pausenraum notwendig, sollte er eine Grundfläche von mindestens 6 m² und eine Mindestfläche pro Beschäftigtem von 1 m² besitzen, eine Sichtverbindung nach außen haben und das notwendige Inventar an Tischen und Stühlen, … etc. aufweisen. |  |  |
|  | - Werden in Laborräumen, in Aufbereitungsbereichen, in Behandlungszimmern, in Röntgenräumen, … etc. Nahrungsmittel gelagert und/oder aufgenommen? |  |  |
| Toilettenräume | - Stehen getrennte Toiletten (nach Geschlecht und für Patienten und Personal) zur Verfügung? |  |  |
|  | - Ist die Toilettenanzahl ausreichend (von 5-10 Beschäftigten: z. B. 1 Damen- und Herrentoilette und bei den Herren 1 Bedürfnisstand)? |  |  |
|  | - Sind die Toilettenräume entsprechend ausgestattet (Flüssigseife, Handtücher zum einmaligen Gebrauch, Abwurfeimer, Lüftung und Beleuchtung)? |  |  |

| Was? | Wie? | Ja | Nein |
| --- | --- | --- | --- |
| Umkleideräume | - Geeignete Umkleideräume sind zur Verfügung zu stellen, wenn die Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit besondere Arbeitskleidung tragen müssen und es ihnen nicht zuzumuten ist, sich in einem anderen Raum umzukleiden. |  |  |
| Liegeraum | - Schwangere Frauen und stillende Mütter müssen sich während der Pausen und, soweit es erforderlich ist, auch während der Arbeitszeit unter geeigneten Bedingungen hinlegen und ausruhen können. |  |  |
| Nichtraucherschutz | - Hat der Zahnarzt die erforderlichen Maßnahmen getroffen, damit die nicht rauchenden Beschäftigten in Arbeitsstätten wirksam vor den Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch geschützt sind? |  |  |

Weitergehende Vorgaben an die baulichen Anforderungen einer Zahnarztpraxis stammen aus dem 
Landesbaurecht, den Unfallverhütungsvorschriften, der Strahlenschutzverordnung, der Gefahrstoff-verordnung, … etc. Hierzu können Sie detaillierte Informationen, z. B. in Bezug auf die barrierefreie 
Gestaltung einer Zahnarztpraxis oder die räumliche Gestaltung des Röntgenraumes oder der Dunkelkammer, aus dem PRAXIS-Handbuch der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg im Kapitel „Bauliche Anforderungen“ entnehmen.

|  |  | Praxisinhaber/in: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Name | Unterschrift |
| Erstellt am: | 00.00.0000 |  |  |
| Aktualisiert am: | 00.00.0000 |  |  |

Erstellung: vor Tätigkeitsaufnahme

Aktualisierung: regelmäßig alle 3 Jahre oder bei wesentlichen Änderungen (z. B. neues Arbeitsgerät)