| Arbeitsanweisung – AA 15-2 Verpackung mit Sterilgut-Containern |  |  |  |  | Praxis: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit: Verpacken der Medizinprodukte mit wiederverwendbaren Sterilgut-Containern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum |  |  |  |  |  | Ziel/e: Sichere Verhinderung einer mikrobiellen Rekontamination von Medizinprodukten nach seiner Aufbereitung bis zur erneuten Anwendung. |  |  |  |  |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen |  |  |  |  |  |  |  | Versions-Nr.: |  |  |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  |  |  | QM-Beauftragte |  |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  |  |  |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? | Zone/ Bereich: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Verpacken | Mit einem Sterilbarrieresystem (DIN EN 868; DIN EN ISO 11607): - Sterilgut-Container |  |  |
|  | Das Sterilbarrieresystem muss: - auf das zur Anwendung kommende Sterilisationsverfahren und - auf die Eigenschaften des zu sterilisierenden Instrumentes, die Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit sowie auf die vorgesehene Lagerung und den Transport abgestimmt sein. | Die Angaben des Herstellers sind zu beachten. (z.B. Lagerung) |  |
| 2. Sichtkontrollen | Packkriterien sind z.B.: - Muster-Siebliste (Packliste) - max. Beladungshöhe eingehalten - ggf. Filterwechsel (Dokumentation) - max. zulässiges Gewicht beachtet - Container-Plombe (ggf. mit Nachweis einer durchgeführten thermischen Behandlung) - Container-Kennzeichnung (z.B. OST; WSR) - Keine Kleberrück-stände/Verschmutzungen auf dem Sterilgut-Container | Die Angaben des Herstellers sind zu beachten. |  |