| Arbeitsanweisung – AA 16 Kennzeichnung |  |  |  |  | Praxis: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit: Kennzeichnung der verpackten Medizinprodukte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum |  |  |  |  |  | Ziel/e: Sichere Anwendung aufbereiteter Medizinprodukte durch nutzungsrelevante Kennzeichnung. |  |  |  |  |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen |  |  |  |  |  |  |  | Versions-Nr.: |  |  |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  |  |  | QM-Beauftragte |  |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  |  |  |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? | Zone/ Bereich: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kennzeichnung | Kennzeichnung mit Datumsstempel, geeignetem Stift oder Etikettiersystem | Bei manueller Beschriftung außerhalb des Einschweißbereiches (der Siegelnaht) kennzeichnen (z. B. auf der Folienseite) |  |
|  | Anzugeben sind: - Bezeichnung des Inhalts, wenn nicht ersichtlich (z. B. Sterilgut-Container), - Sterilisierdatum oder Verfallsdatum und - Chargennummer. | Zusätzlich anzugeben sind: - Anzahl der durchgeführten Aufbereitungen bei Instrumenten mit begrenzter Anzahl der möglichen Aufbereitungen (z. B. Endo-Instrumente) |  |