| Arbeitsanweisung – AA 01 Vorbehandlung |  |  |  |  | Praxis: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit: Vorbehandlung der Medizinprodukte unmittelbar nach der Patientenbehandlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geltungsbereich: Behandlungsräume |  |  |  |  |  | Ziel/e: Reduzierung der Mikroorganismen; Vermeidung der Fixierung anhaftender Proteinanschmutzungen; desinfizierende Wirksamkeit schützt das Personal |  |  |  |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen |  |  |  |  |  |  | Versions-Nr.: |  |  |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  |  |  | QM-Beauftragte |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  |  |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? |
| --- | --- | --- |
| 1. Starke Verschmutzungen und Anhaftungen an den Oberflächen der Instrumente entfernen | Einmal-Wischtuch aus Zellstoff bzw. aldehydfreies Wischdesinfektionstuch | Auf die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (z. B. Hand-, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) ist zu achten. Herstellerangaben des Wischdesinfektionstuchherstellers sind zu beachten. |
| 2. Übertragungsinstrumente mit Wasser durchspülen, ggf. bei innengekühlten Bohrern mit diesen aufgesteckt | Übertragungsinstrumente werden, auf dem Motor sitzend, mit Wasser durchgespült (20 Sekunden) und dies unmittelbar nach der Patientenbehandlung |  |