|  |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GefStoffV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterschrift |  |  | Datum |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |
| ##### Metallstäube Umgang mit kobalt- oder chromathaltigen Metallstäuben (Kobalt ist bis zu 75 % in Kobalt-Chrom- bzw. Kobalt-Chrom-Molybdänlegierungen enthalten) |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |
| mindergiftig | - Kobalt- oder chromathaltige Metallstäube werden durch Schleifen, Polieren, Fräsen und Schneiden von Modellgüssen, Kronen und Brücken aus Kobalt-Chrom-Legierungen freigesetzt. Diese Stäube können bei Zahntechnikern/-innen zu Atemwegserkrankungen führen. - Kobalt ist mindergiftig, Sensibilisierungen sind durch Einatmen und Hautkontakt möglich, jedoch im Tierversuch krebserregend. - Bei längerer Exposition besteht die Gefahr ernster Gesundheitsschäden. |  |  |
| SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |
|  | - Nicht essen, trinken und rauchen. - Berührung mit Haut, Schleimhäuten und Augen vermeiden. - Stäube nicht einatmen. - Stäube an der Entstehungsstelle absaugen (geprüfte Absaugeinrichtungen, geprüfte Filter, regelmäßige Wartung der Absaugeinrichtungen und regelmäßiger Filterwechsel. Einsatz von Dentalbearbeitungsgeräten mit Stauberfassungs- und Abscheideeinrichtung. - Verfügt der Arbeitsplatz im Dentallabor über eine Stauberfassungs- und Abscheideeinrichtung in Kombination mit einem Schutzschild (technische Schutzmaßnahme gegen wegfliegende Späne o.ä.), kann ggf. vom Tragen eines Augenschutzes (Schutzbrille mit Seitenschutz/Gesichtsschutz) abgesehen werden. |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |
| Brandfall / Leckage | - Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandgase nicht einatmen. |  |  |
| - ERSTE HILFE |  |  |  |
| ## Erste Hilfe | - Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen. - Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. Hautpflege. Hautarzt kontaktieren. - Nach Einatmen: Nach Einatmen größerer Mengen Arzt hinzuziehen. - Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen. |  |  |
| ### SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |
|  | - Entsprechend den Entsorgungsvorgaben des Herstellers im Sicherheitsdatenblatt entsorgen. Restentleerte Behälter gehen in die Verwertung und Restmengen über einen Entsorgungsbetrieb (Nachweisführung). |  |  |