|  |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GefStoffV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterschrift |  |  | Datum |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |
| ##### Giftige Gefahrstoffe (fest / flüssig) Umgang mit giftigen Gefahrstoffen |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |
|  | - Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut und chronische Schädigungen bewirkend. - Ernste Gefahr irreversiblen Schadens. Giftige Gefahrstoffe können auch ein krebserzeugendes, erbgutveränderndes und fruchtschädigendes Potenzial tragen. - Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich. - Wassergefährdende Stoffe. |  |  |
| SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |
|  | - Nicht essen, trinken und rauchen. - Berührung mit Haut, Schleimhäuten und Augen vermeiden. - Aerosole, Stäube und Dämpfe vermeiden und ggf. nicht einatmen. - Technische bzw. organisatorische Schutzmaßnahmen haben den Vorrang vor persönlichen Schutzmaßnahmen, d.h. Arbeiten in einem Laborabzug oder in geschlossenen Apparaturen besitzen Priorität. - Schutz- bzw. Berufskleidung, Schutzhandschuhe und/oder Schutzbrille mit Seitenschutz/Gesichtsschutz, ggf. Atemschutz tragen. - Nur im Originalbehälter und dicht geschlossen lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken zusammen lagern. Weitere Lagerungsvorgaben aus den stoffspezifischen EG-Sicherheitsdatenblättern entnehmen. - Nur in stets gut be- und entlüfteten Arbeits- und Lagerräumen anwenden/lagern. - Produkte nicht in Oberflächengewässer, Kanalisation und das Grundwasser gelangen lassen. |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |
| Brandfall / Leckage | - Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandgase nicht einatmen. - Nach Verschütten/Freisetzung: Aerosol- und Staubbildung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Mit bindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen und der fach- und sachgerechten Entsorgung zuführen. |  |  |
| - ERSTE HILFE |  |  |  |
| ## Erste Hilfe | - Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen. - Nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung sofort entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. Hautpflege. Hautarzt kontaktieren. - Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen. - Nach Verschlucken: Wasser in kleinen Mengen verabreichen. Sofort Arzt hinzuziehen. Arzt entscheidet über Brechreizauslösung (Aspirationsgefahr!). - Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen. |  |  |
| ### SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |
|  | - Entsprechend den Entsorgungsvorgaben des Herstellers im Sicherheitsdatenblatt entsorgen. Restentleerte Behälter gehen in die Verwertung und Restmengen über einen Entsorgungsbetrieb (Nachweisführung). - Quecksilberhaltige Abfälle siehe „Betriebsanweisung Quecksilber / Amalgam“. |  |  |