|  |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GefStoffV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterschrift |  |  | Datum |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |
| ##### Reizende Gefahrstoffe (fest / flüssig) Umgang mit reizenden Gefahrstoffen |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |
|  | - Reizwirkung auf die Augen; Atmungsorgane, Haut oder Schleimhäute. - Besitzen z.T. auch gesundheitsschädigende oder brandfördernde Eigenschaften. - Wassergefährdende Stoffe. |  |  |
| SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |
|  | - Nicht essen, trinken und rauchen. - Berührung mit Haut, Schleimhäuten und Augen vermeiden. - Schutz- bzw. Berufskleidung, Schutzhandschuhe und/oder Schutzbrille mit Seitenschutz/Gesichtsschutz, ggf. Atemschutz tragen. - Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen. - Feststoffe: Staubentwicklung beim Einfüllen/ Umfüllen vermeiden. Stäube nicht einatmen. - Flüssigkeiten: evtl. entstehende Dämpfe / Aerosole nicht einatmen. Mischverbot! - Nur im Originalbehälter und dicht geschlossen lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken zusammen lagern. Weitere Lagerungsvorgaben aus den stoffspezifischen EG-Sicherheitsdatenblättern entnehmen. - Nur in stets gut be- und entlüfteten Arbeits- und Lagerräumen anwenden/lagern. - Produkte nicht in Oberflächengewässer, Kanalisation und das Grundwasser gelangen lassen. |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |
| Brandfall / Leckage | - Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandgase nicht einatmen. - Nach Verschütten/Freisetzung: Aerosol- und Staubbildung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen und der fach- und sachgerechten Entsorgung zuführen. |  |  |
| - ERSTE HILFE |  |  |  |
| ## Erste Hilfe | - Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen. - Nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung sofort entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. Hautpflege. Hautarzt kontaktieren. - Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen. - Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und Wasser in kleinen Mengen nachtrinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen. Arzt entscheidet über Brechreizauslösung (Aspirationsgefahr!). - Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen. |  |  |
| ### SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |
|  | - Entsprechend den Entsorgungsvorgaben des Herstellers im Sicherheitsdatenblatt entsorgen. Restentleerte Behälter gehen in die Verwertung und Restmengen über einen Entsorgungsbetrieb (Nachweisführung). |  |  |