| Arbeitsanweisung – AA 02-1 Sammeln (Trockenentsorgung) |  |  |  |  | Praxis: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit: Sammeln der Medizinprodukte (Trockenentsorgung) nach entsprechender Vorbehandlung bzw. nach der Patientenbehandlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geltungsbereich: Behandlungsräume |  |  |  |  |  | Ziel/e: Sichere, hygienisch einwandfreie Aufbewahrung |  |  |  |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen |  |  |  |  |  |  | Versions-Nr.: |  |  |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  |  |  | QM-Beauftragte |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  |  |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? |
| --- | --- | --- |
| 1. Ablage der Instrumente in geeignete Sammelbehälter (z. B. zu verschließende Kunststoffboxen) | Sorgfältige Ablage (kein Hineinwerfen) der Instrumente, ggf. unter Zuhilfenahme einer Instrumentenzange | Auf die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (z. B. Hand-, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) ist zu achten |
|  |  | Lange Wartezeiten bis zur Aufbereitung sind zu vermeiden (Empfehlung: Die 6-Stunden-Regelung bei der Wartezeit sollte nicht überschritten werden; Hersteller-angaben sind zu beachten) |
| 2. Aussortierung von Abfall | In ausreichend widerstandsfähigen, dichten und erforderlichenfalls feuchtigkeitsbeständigen Müllsäcken | Scharfe, spitze oder zerbrechliche Gegenstände in durchstich- und bruchsicheren Einweg-Behältnissen (Kanülenbox) entsorgen |

Grundsätzlich werden die Medizinprodukte gemäß Herstellerangaben bis zu ihrer Weiteraufbereitung trocken entsorgt.