|  |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GefStoffV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterschrift |  |  | Datum |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |
| ##### Flächen-Desinfektionsmittel Umgang mit Flächen-Desinfektionsmitteln (Inhaltsstoffe wie z.B. Formaldehyd, Glyoxal, Phenole, Oxydantien (Natriumhypochlorid, Wasserstoffperoxid, Na-Parborat, Peressigsäure), Alkohole (Ethanol, Propanol, Isopropanol) , Tenside (quartäre Ammoniumverbindungen) |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |
|  | - Desinfektionsmittel können leichtentzündlich sein, Reiz- und Ätzwirkungen auf die Augen, Atmungsorgane, Schleimhäute und die Haut ausüben. - Desinfektionsmittel können sensibilisierend und allergiesierend wirken; sie sind z.T. gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken beim Einatmen und bei der Berührung mit der Haut. - Bei Kontakt mit sauren Stoffprodukten kann aus hypochloridhaltigen Mitteln Chlor entstehen. - Wassergefährdende Stoffe. |  |  |
| SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |
|  | - Nicht essen, trinken und rauchen. Von Zündquellen fernhalten. - Berührung mit Haut, Schleimhäuten und Augen vermeiden. - Gase / Dämpfe / Stäube nicht einatmen. - Schutz- bzw. Berufskleidung (Schutzschürze), Schutzhandschuhe und/oder Schutzbrille mit Seitenschutz/Gesichtsschutz, ggf. Atemschutz tragen. - Nur im Originalbehälter und dicht geschlossen lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Säuren und Laugen nicht zusammen lagern. Nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken zusammen lagern. Weitere Lagerungsvorgaben aus den stoff-spezifischen EG-Sicherheitsdatenblättern entnehmen. - Nur in stets gut be- und entlüfteten Arbeits- und Lagerräumen anwenden/lagern. - Produkte nicht in Oberflächengewässer, Kanalisation und das Grundwasser gelangen lassen. |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |
| Brandfall / Leckage | - Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandgase nicht einatmen. - Nach Verschütten/Freisetzung: Gase / Dämpfe / Stäube nicht einatmen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen und der fach- und sachgerechten Entsorgung zuführen. |  |  |
| - ERSTE HILFE |  |  |  |
| ## Erste Hilfe | - Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen. - Nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung sofort entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. Hautpflege. Hautarzt kontaktieren. - Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen. - Nach Verschlucken: Nach Verschlucken kein Erbrechen auslösen. Sofort Arzt hinzuziehen. Arzt entscheidet über Brechreizauslösung (Aspirationsgefahr!). - Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen. |  |  |
| ### SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |
|  | - Entsprechend den Entsorgungsvorgaben des Herstellers im Sicherheitsdatenblatt entsorgen. Restentleerte Behälter gehen in die Verwertung und Restmengen über einen Entsorgungsbetrieb (Nachweisführung). |  |  |