Muster-Beispiele für die Risikobewertung und Einstufung von Medizinprodukten

gemäß Ziffer 1.2.1 der KRINKO-/BfArM-Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung“ von Medizinprodukten

Hinsichtlich der Art der folgenden Anwendung und dem sich daraus ableitenden Risiko können Medizinprodukte eingestuft werden in:

| Medizinprodukte der Einstufung „Unkritisch“ | Medizinprodukte der Einstufung „Semikritisch A“ | Medizinprodukte der Einstufung „Semikritisch B“ | Medizinprodukte der Einstufung „Kritisch A“ | Medizinprodukte der Einstufung „Kritisch B“ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medizinprodukte, die lediglich mit intakter Haut in Berührung kommen. | Medizinprodukte, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen. Gruppe A: Ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung. | Medizinprodukte, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen. Gruppe B: Mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung. | Medizinprodukte zur Anwendung von Blut, Blutprodukten oder anderen sterilen Arzneimitteln/sterilen Medizinprodukten, und Medizinprodukte, die bestimmungsgemäß die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei in Kontakt mit Blut, bzw. an inneren Geweben oder Organen zur Anwendung kommen, einschließlich Wunden. Gruppe A: Ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung. | Medizinprodukte zur Anwendung von Blut, Blutprodukten oder anderen sterilen Arzneimitteln/sterilen Medizinprodukten, und Medizinprodukte, die bestimmungsgemäß die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei in Kontakt mit Blut, bzw. an inneren Geweben oder Organen zur Anwendung kommen, einschließlich Wunden. Gruppe B: Mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung. |
|  | Medizinprodukte für konservierende, prothetische und kieferorthopädische Behandlungen. | Medizinprodukte für konservierende, prothetische und kieferorthopädische Behandlungen. | Medizinprodukte für chirurgische, parodontologische oder endodontische Eingriffe. | Medizinprodukte für chirurgische, parodontologische oder endodontische Eingriffe. |
| Extraorale Teile des Gesichts-bogens Nierenschale | Mundspiegel Pinzetten Sonden Heidemannspatel Füllungsinstrumente Prothetik- und KFO-Zangen Abformlöffel Wangenabhalter | ZEG-Ansätze Hand- und Winkelstücke Turbinen Airflow-Ansatz Ansätze Wasser-/Luftspritze Rotierende/Oszillierende Instrumente Absaugkanülen | Mundspiegel Pinzetten Sonden PA-Sonde PA-Instrumente Scharfe Löffel Skalpelle Tamponadestopfer Wundhaken Raspatorien Wurzelheber und Hebel Nadelhalter Extraktionszangen | ZEG-Ansätze (PAR) Hand- und Winkelstücke (chirurgisch) Innengekühlte chirurgische Bohrer Chirurgiemotoren Chirurgische Absaugkanülen Chirurgische Nadeln Chirurgische Bohrer Wurzelkanalinstrumente Fräsen |
| Standardisierte/s Aufbereitungsverfahren der Praxis: AA 06 | Standardisierte/s Aufbereitungsverfahren der Praxis: AA 07-1 oder AA 07-2 | Standardisierte/s Aufbereitungsverfahren der Praxis: AA 08-1, AA 08-2 oder AA 08-3 | Standardisierte/s Aufbereitungsverfahren der Praxis: AA 09-1 oder AA 09-2 | Standardisierte/s Aufbereitungsverfahren der Praxis: AA 10 |

|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | QM-Beauftragte |  | Praxisinhaber/in |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  | Freigegeben von: |  | Versions-Nr.: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |

| Relevante aktive (elektrisch betriebene) Medizinprodukte |  |
| --- | --- |
|  | Risikobewertung und Einstufung |
| z.B. Handstück der Wasser-Luft-Spritze |  |
| z.B. Lichtleiter der Polymerisationslampe |  |
| z.B. Handstück des Chirurgiemotors |  |
| z.B. Handstück des Endomotors |  |

Unter Beachtung der Herstellerangaben des Medizinproduktes werden in der Praxis die folgenden Einmal-Artikel eingesetzt:

z.B. Polierbürsten/-kelche

z.B. chirurgische Absaugkanülen

z.B. Endo-Instrumente

Diese Risikobewertung und Einstufung ist nur beispielhaft und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | QM-Beauftragte |  | Praxisinhaber/in |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  | Freigegeben von: |  | Versions-Nr.: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |