| Arbeitsanweisung – AA 19 Öffnen der Sterilgutverpackung |  |  |  |  | Praxis: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit: Öffnen der Sterilgutverpackung (Klarsichtsterilverpackung, Sterilgut-Container, Weichver-packung z.B. Bogenverpackung und Vlies) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geltungsbereich: Behandlungsräume |  |  |  |  |  | Ziel/e: Unversehrtheit der Sterilgutverpackung und aseptische Bereitstellung. |  |  |  |  |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen |  |  |  |  |  |  |  | Versions-Nr.: |  |  |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  |  |  | QM-Beauftragte |  |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  |  |  |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? |
| --- | --- | --- |
| 1. Bereitstellung von Sterilgut unmittelbar vor der Patientenbehandlung |  |  |
| 2. Sichtkontrolle auf Unversehrtheit der Sterilgutverpackung |  |  |
| 3. Öffnen der Klarsichtsteril-verpackung zu Beginn der Patientenbehandlung | Zu beachten sind z. B.: - Nachweis der durchgeführten thermischen Behandlung kontrollieren - Öffnen der Klarsichtsteril-verpackung (in Pfeilrichtung („Peelrichtung“)) |  |
| 4. Öffnen eines Sterilgut-Container zu Beginn der Patientenbehandlung | Zu beachten sind z. B.: - Nachweis der durchgeführten thermischen Behandlung kontrollieren - Verschlusssystem öffnen (z.B. Plombe) |  |
| 5. Öffnen der Weichverpackung (Bogenverpackung und Vlies) zu Beginn der Patienten- behandlung | Zu beachten sind z. B.: - Nachweis der durchgeführten thermischen Behandlung kontrollieren - schrittweises Öffnen der Verpackung (Kontrolle der angewandten Verpackungstechnik) |  |