| Arbeitsanweisung – AA 02-2 Sammeln (Nassentsorgung) |  |  |  |  | Praxis: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit: Sammeln der Medizinprodukte (Nassentsorgung) nach entsprechender Vorbehandlung bzw. nach der Patientenbehandlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geltungsbereich: Behandlungsräume und ggf. Aufbereitungs-bereich/-raum |  |  |  |  |  | Ziel/e: Reduzierung der Mikroorganismen; Vermeidung der Fixierung anhaftender Proteinanschmutzungen; desinfizierende Wirksamkeit schützt das Personal |  |  |  |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen |  |  |  |  |  |  | Versions-Nr.: |  |  |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  |  |  | QM-Beauftragte |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  |  |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? |
| --- | --- | --- |
| 1. Herstellung einer wirksamen Konzentration gemäß Herstellerangaben in geeigneten Sammelbehältern (z. B. Fräsator für Kleinteile, zu verschließende Kunststoffboxen) Produkt: Konzentration: Einwirkzeit: | Einsatz eines nicht proteinfixierenden (d. h. aldehydfreien) Produktes | Auf die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (z. B. Hand-, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) ist zu achten |
|  |  | Angaben des Instrumentenherstellers über die Aufbereitung sind einzuholen und zu beachten. Die Angaben des Produktherstellers in punkto Konzentration, Einwirkzeit und Standzeit sind zu beachten (Dokumentation). |
| 2. Ablage der Instrumente in die Sammelbehälter | Sorgfältige Ablage (kein Hineinwerfen) der Instrumente, ggf. unter Zuhilfenahme einer Instrumentenzange | Blasenfreies Einlegen und die vollständige Benetzung der Instrumentenoberfläche sind zu kontrollieren |
|  | Gelenke und Maulteile von Instrumenten sind zu öffnen |  |
| 3. Aussortierung von Abfall | In ausreichend widerstandsfähigen, dichten und erforderlichenfalls feuchtigkeitsbeständigen Müllsäcken | Scharfe, spitze oder zerbrechliche Gegenstände in durchstich- und bruchsicheren Einweg-Behältnissen (Kanülenbox) entsorgen |