| Arbeitsanweisung – AA 20 Beladung der Geräte für die Aufbereitung der Medizinprodukte |  |  |  |  | Praxis: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit: Beladung der Geräte für die Aufbereitung der Medizinprodukte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum |  |  |  |  |  | Ziel/e: Beladung gemäß Angaben der Gerätehersteller. |  |  |  |  |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen |  |  |  |  |  |  |  | Versions-Nr.: |  |  |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  |  |  | QM-Beauftragte |  |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  |  |  |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Praxistipp und zu individualisierende Standardarbeitsanweisung: | Sonstiges? | Zone/ Bereich: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Einlegen der Instrumente in ein Ultraschallbad | AA 05 „Reinigung der Medizinprodukte im Ultraschallbad“ |  |  |
| 2. Beladung eines RDG | Beladungsmuster des Geräteherstellers beachten | Für die Instrumente Einsatz von Adaptern, Sieben, Injektorkorb, etc. inkl. Filterwechsel. Einsatz von Instrumentenständern (auch Waschboxen) und Instrumentenkassetten die für die maschinelle Reinigung und Desinfektion zugelassen sind. Hohlgefäße (z. B. Schalen) sind mit der Öffnung nach unten einzusortieren um nicht durch Spülschatten die Reinigung und Desinfektion zu behindern. Freie Beweglichkeit der Spülarme/Konnektoren muss auch durch bestückte Instrumente gewährleistet sein. |  |
| 3. Beladung des Kombinationsgerätes | Beladungsmuster des Geräte-herstellers beachten | Verschiedene Beladungsträger (Deckel) und Adapter für unterschiedliche Instrumente (Gebrauchsanweisung und Herstellerinformationen beachten). |  |
| 4. Beladung eines Pflege-gerätes | AA 13 „Pflege und Instand-setzung der Medizinprodukte“ | Beladungsmuster des Geräteherstellers beachten |  |
| 5. Beladung eines Dampf-Kleinsterilisators | Beladungsmuster des Geräteherstellers beachten | Einsatz von Trays, Instrumentenständern, Containern und Instrumentenkassetten, die für die Sterilisation zugelassen sind |  |