|  |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GefStoffV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterschrift |  |  | Datum |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |
| ##### Alkalische Reiniger Umgang mit alkalischen Reinigern |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |
|  | - Reizwirkung auf die Augen; Atmungsorgane, Haut oder Schleimhäute. - Achtung: Laugen sind wesentlich gefährlicher als Säuren, da sie auf der Haut nicht brennen, nicht schmerzen. Sie können schwerste Verätzungen verursachen. - Reaktion mit Säuren unter starker Erwärmung. - Intensiver Hautkontakt zerstört den Säureschutzmantel der Haut und reizt die Haut und kann nach mechanischer Hautbeschädigung zur Infektion führen. - Wassergefährdende Stoffe. |  |  |
| SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |
|  | - Nicht essen, trinken und rauchen. Dämpfe / Aerosole nicht einatmen. - Berührung mit Haut, Schleimhäuten und Augen vermeiden. - Hygieneplan beachten und einhalten (Hautschutz / Hautreinigung / Hautpflege). - Nicht mit sauren Reinigern mischen. Beim Ansetzen einer Verdünnung bitte beachten: zuerst das Wasser dann den Reiniger hinzugeben. - Nur im Originalbehälter, dicht geschlossen und vor Feuchtigkeit geschützt lagern. Nicht zusammen mit Säuren lagern. Nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken zusammen lagern. Weitere Lagerungsvorgaben aus den stoffspezifischen EG-Sicherheitsdatenblättern entnehmen. - Nur in stets gut be- und entlüfteten Arbeits- und Lagerräumen anwenden/lagern. - Produkte nicht in Oberflächengewässer, Kanalisation und das Grundwasser gelangen lassen. - Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz bzw. Überbrille für Brillenträger bei existierender Spritzgefährdung mit dem Reinigungskonzentrat. - Atemschutz: bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht erforderlich. - Handschutz: Schutzhandschuhe (Handschuhmaterial und Durchdringungszeit sind dem stoffspezifischen EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, z.B. Schutzhandschuhe aus Nitril- bzw. Butylkautschuk der Klasse 3 gemäß EN 374) tragen. - Körperschutz: Beim Umgang mit dem reinen Reinigungskonzentrat (z.B. Behälterwechsel) Schutzkleidung (ggf. Schutzschürze) und z.B. Gummistiefel tragen. |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |
| Brandfall / Leckage | - Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandgase nicht einatmen. - Nach Verschütten/Freisetzung: Persönliche Schutzausrüstung tragen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen und der fach- und sachgerechten Entsorgung zuführen. |  |  |
| - ERSTE HILFE |  |  |  |
| ## Erste Hilfe | - Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen. - Nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung sofort entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. Hautpflege. Hautarzt kontaktieren. - Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen. - Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und Wasser in kleinen Mengen nachtrinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen. Arzt entscheidet über Brechreizauslösung (Aspirationsgefahr!). - Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen. |  |  |
| ### SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |
|  | - Entsprechend den Entsorgungsvorgaben des Herstellers im Sicherheitsdatenblatt entsorgen. Restentleerte Behälter gehen in die Verwertung und Restmengen über einen Entsorgungsbetrieb (Nachweisführung). |  |  |