|  |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GefStoffV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterschrift |  |  | Datum |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |
| ##### Hoch- und Leichtentzündliche Gefahrstoffe (fest / flüssig) Umgang mit hoch- und leichtentzündlichen Gefahrstoffen |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |
|  | - Entwicklung hoch-/ leichtentzündlicher Dämpfe. - Bildung explosionsfähiger Dampf-/Luft- Gemische. - Stoffe können narkotisch und auf die Haut entfettend wirken. - Wassergefährdende Stoffe. |  |  |
| SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |
|  | - Nicht essen, trinken und rauchen. Von Zündquellen fernhalten. - Vor Hitze, offener Flamme und Funken schützen. Maßnahmen gegen elektro-statische Aufladungen treffen. - Minimierung bzw. Substitution der alkoholischen Flächendesinfektion. - Berührung mit Haut, Schleimhäuten und Augen vermeiden. - Schutzhandschuhe und/oder Schutzbrille mit Seitenschutz/Gesichtsschutz tragen. - Dämpfe / Aerosole vermeiden. - Nur in Originalbehältern kühl und trocken aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten und vor Wärme- und Zündquellen schützen. Nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken zusammen lagern. Weitere Lagerungsvorgaben aus den stoff-spezifischen EG-Sicherheitsdatenblättern entnehmen. - Nur in stets gut be- und entlüfteten Arbeits- und Lagerräumen anwenden/lagern. - Produkte nicht in Oberflächengewässer, Kanalisation und das Grundwasser gelangen lassen. |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |
| Brandfall / Leckage | - Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandgase nicht einatmen. - Ungeeignete Löschmittel: Wasser. - Nach Verschütten/Freisetzung: Aerosol- und Staubbildung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen und der fach- und sachgerechten Entsorgung zuführen. |  |  |
| - ERSTE HILFE |  |  |  |
| ## Erste Hilfe | - Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen. - Nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung sofort entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. Hautpflege. Hautarzt kontaktieren. - Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen. - Nach Verschlucken: Wasser in kleinen Mengen verabreichen. Sofort Arzt hinzuziehen. Arzt entscheidet über Brechreizauslösung. - Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen. |  |  |
| ### SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |
|  | - Entsprechend den Entsorgungsvorgaben des Herstellers im Sicherheitsdatenblatt entsorgen. Restentleerte Behälter gehen in die Verwertung und Restmengen über einen Entsorgungsbetrieb (Nachweisführung). |  |  |