| Arbeitsanweisung – AA 12 Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit |  |  |  |  | Praxis: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit: Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit der Medizinprodukte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum |  |  |  |  |  | Ziel/e: Makroskopisch sauberes und unversehrtes Medizinprodukt bzw. bei nicht zu entfernenden Rückständen deren erneute Aufbereitung |  |  |  |  |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen |  |  |  |  |  |  |  | Versions-Nr.: |  |  |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  |  |  | QM-Beauftragte |  |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  |  |  |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? | Zone/ Bereich: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sichtprüfung Instrumente sind makroskopisch sauber | Instrumente sind nicht makroskopisch sauber Unzureichend gereinigte Instrumente (Feststellung von Rückständen) müssen erneut aufbereitet werden | Erneute Aufbereitung! |  |
| Die Instrumente müssen makroskopisch sauber sein, d. h. keine erkennbaren Verschmutzungen an allen Teilen des Instrumentes | Der Einsatz einer Arbeitslampe mit Vergrößerungsglas (optische Vergrößerungshilfe) ist zu empfehlen | Besondere Sorgfalt ist auf die Überprüfung von Griffstrukturen, Gelenken und Maulteilen zu legen |  |
| 2. Bei nicht zu entfernenden Rückständen erfolgt die Aussonderung des Instruments |  |  |  |