|  |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GefStoffV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterschrift |  |  | Datum |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |
| ##### Mineralstäube Quarz und Cristobalit sind Hauptbestandteile der Einbettmassen in der Metalltechnik. |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |
| mindergiftig | - Eingeatmete Quarz- und Cristobalitstäube können zu Silikosen führen, sowie Sensibilisierung und Reizung von Nase, Rachen, Bronchialtrakt, Lunge und Haut möglich. Gefahr von Krebserregung gegeben. - Bei Herstellung des Gussmodells aus Einbettmasse kann Quarz- und Cristobalitstaub freigesetzt werden. - Beim Ein- und Ausbetten des Gussobjekts kann Quarz- und Cristobalitstaub freigesetzt werden. - Beim Strahlen der Gussobjekte reichert sich Quarz- und Cristobalitstaub aus der Einbettmasse im Strahlmittel an. - Aus quarzhaltigen Polierpasten kann beim Schleifen/Polieren Quarzstaub freigesetzt werden. |  |  |
| SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |
|  | - Nicht essen, trinken und rauchen. - Möglichst staubarm arbeiten. - Einbettarbeiten möglichst unter Abzug vornehmen. - Stäube nicht einatmen. Gegebenenfalls Stäube an der Entstehungsstelle absaugen. - Gussobjekte nass ausbetten. - Gussobjekte im geschlossenen Strahlgerät abstrahlen; Strahlmittel regelmäßig austauschen. - Keine silikogenen Strahlmittel verwenden. - Quarzfreie Polierpasten verwenden. |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |
| Brandfall / Leckage | - Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandgase nicht einatmen. |  |  |
| - ERSTE HILFE |  |  |  |
| ## Erste Hilfe | - Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen. - Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen. Hautpflege. Hautarzt kontaktieren. - Nach Einatmen: Nach Einatmen größerer Mengen Arzt hinzuziehen. - Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen. |  |  |
| ### SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |
|  | - Entsprechend den Entsorgungsvorgaben des Herstellers im Sicherheitsdatenblatt entsorgen. Restentleerte Behälter gehen in die Verwertung und Restmengen über einen Entsorgungsbetrieb (Nachweisführung). |  |  |