| Arbeitsanweisung – AA 03 Transport |  |  |  |  | Praxis: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit: Transport der Medizinprodukte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geltungsbereich: Zwischen Behandlungsräumen und dem Aufbereitungsbereich/-raum (unrein) |  |  |  |  |  | Ziel/e: Sicherer und hygienisch einwandfreier Transport der Medizinprodukte |  |  |  |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen |  |  |  |  |  |  | Versions-Nr.: |  |  |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  |  |  | QM-Beauftragte |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  |  |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? | Zone/Bereich: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sammelbehälter (z. B. Fräsator, Kunststoffboxen) verschließen |  | Auf die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (z. B. Hand-, Augen- und Mund-Nasen-Schutz, ggf. Schutzschürze) ist zu achten |  |
| 2. Aufnehmen der Sammelbehälter (z. B. geschlossener Fräsator, geschlossene Kunststoffboxen) |  | Achten auf Verletzungsgefahr durch scharfe und spitze Instrumente. Überprüfen der persönlichen Schutzausrüstung. Evtl. auf Undichtigkeiten des Transportbehälters achten! |  |
| 3. Transport der Sammelbehälter | - Sammelbehälter sicher in beiden Händen halten. - Sicheren Transport durch angemessene Geschwindigkeit gewährleisten. - Überzeugen, dass Wege hindernisfrei sind. | Den Verschluss und die Dichtigkeit des Sammelbehälters prüfen. Sicheres und festes Schuhwerk tragen. |  |
| 4. Übergabe der Sammelbehälter | Schonendes Abstellen der Sammelbehälter im unreinen Bereich/in der unreinen Zone des Aufbereitungsraumes/Aufbereitungsbereiches | Auf Dichtigkeit und Unversehrtheit der Sammelbehälter achten. Verletzungsgefahr ausschließen. |  |
|  |  | Nach jedem Transport sind die Sammelbehälter außen und innen zu reinigen und zu desinfizieren |  |