|  |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GefStoffV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterschrift |  |  | Datum |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |
| ##### Cyanide Umgang mit Cyaniden (in Galvanikbädern) |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |
|  | - Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut. Cyanide zersetzen sich an feuchter Luft sehr langsam unter Abspaltung von sehr giftigem Cyanwasserstoff (Blausäure; Siedepunkt 26°C!), deshalb Bittermandelgeruch. Die wässrigen Cyanidlösungen reagieren alkalisch durch Hydrolyse zu Cyanwasserstoff und entsprechenden Hydroxiden. Einatmen von Cyanwasserstoff in Konzentration von 90 ml/m³ (ppm) ist lebensgefährlich und tödlich nach längerer Einwirkung, von 180-270 ml/m³ (ppm) rasch tödlich. Cyanide und Cyanwasserstoff werden sehr leicht durch die gesunde Haut, insbesondere bei starkem Schwitzen, aufgenommen. Ein Tropfen Cyanwasserstoff in offener Wunde kann zum Tod führen. Beginnende Vergiftung äußert sich in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkungszeit mit Kopfschmerzen, Schwindel, Beklemmungsgefühl, Übelkeit, Erbrechen, Herzklopfen, Atemnot, Bewusstlosigkeit und Krämpfen. - Cyanide entwickeln bei Kontakt mit Säuren sehr giftigen und hochentzündlichen Cyanwasserstoff! - Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. |  |  |
| SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |
|  | - Nicht essen, trinken und rauchen. Ggf. Beschäftigungsbeschränkungen beachten. - Prüfen, ob Cyanid für gedachten Einsatzzweck durch weniger gefährlichen Stoff ersetzbar ist (Substitutionsgebot). - Berührung mit Haut, Schleimhäuten und Augen vermeiden. Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden. - Aerosole und Dämpfe vermeiden. - Technische bzw. organisatorische Schutzmaßnahmen haben den Vorrang vor persönlichen Schutzmaßnahmen, d.h. Arbeiten in einem Laborabzug oder in geschlossenen Apparaturen besitzen Priorität. D.h. die cyanidhaltigen Bäder müssen abgedeckt, gekennzeichnet und Dämpfe müssen an deren Entstehungs- stelle abgesaugt werden. - Behälter stets dicht geschlossen halten, trocken, an gut belüftetem Ort, unter Verschluss und nur Sachkundigen zugänglich aufbewahren. Nicht zusammen mit Säuren lagern. Nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken zusammen lagern. Weitere Lagerungsvorgaben aus den stoffspezifischen EG-Sicherheitsdatenblättern entnehmen. - Am Arbeitsplatz auf peinliche Sauberkeit achten. - Nur in stets gut be- und entlüfteten Arbeits- und Lagerräumen anwenden/lagern. - Produkte nicht in Oberflächengewässer, Kanalisation und das Grundwasser gelangen lassen. - Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz bzw. Überbrille für Brillenträger. - Atemschutz: bei Staub-/Dampfentwicklung(z.B. durch Verschütten) Vollschutzmaske mit Filtertyp B2-P3 tragen. - Handschutz: Schutzhandschuhe (Handschuhmaterial und Durchdringungszeit sind dem stoffspezifischen EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, z.B. Schutzhandschuhe aus Nitril- bzw. Butylkautschuk der Klasse 3 gemäß EN 374) tragen. - Körperschutz: Chemikalienresistente Schutzkleidung (ggf. Schutzschürze) tragen. Vorbeugender Hautschutz erforderlich. Unbedeckte Hautpartien, insbesondere an Unterarmen mit geeignetem Hautschutzmittel eincremen. Nach der Tätigkeit Hände waschen, auf regelmäßige Hautpflege achten (Hygieneplan). |  |  |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |
| ##### Cyanide ### Umgang mit Cyaniden (in Galvanikbädern) |  |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |
| Brandfall / Leckage | - Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandgase nicht einatmen. - Nach Verschütten/Freisetzung: Persönliche Schutzausrüstung tragen. Verschüttetes Material staubfrei aufnehmen, Luftzug vermeiden. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen und der fach- und sachgerechten Entsorgung zuführen. Anschließend den Bereich gut lüften. - Unkontrolliertem Entweichen von Blausäuredämpfen: Bereich räumen. Benachbarte Bereiche warnen. Feuerwehr alarmieren (Hinweis: Chemikalienunfall). Elektro- und Brenngasversorgung von außen abstellen. Den Anweisungen der Feuerwehr Folge leisten. |  |  |
| - ERSTE HILFE |  |  |  |
| ## Erste Hilfe | - Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen. - Nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung sofort entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. Sofort Hautarzt kontaktieren. - Nach Einatmen: Lebensgefahr, unverzügliche Hilfe erforderlich. Sofort Arzt aufsuchen. Frischluft zuführen. - Nach Verschlucken: Akute Lebensgefahr, unverzügliche Hilfe erforderlich. Sofort Arzt hinzuziehen. Bei Bewusstsein sofort reichliche Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Wenn vorhanden, zusätzlich Verabreichung von Medizinalkohle. Für Körperruhe sorgen, vor Wärmeverlust schützen. Arzt entscheidet über Brechreizauslösung. - Erste-Hilfe-Leistenden das EG-Sicherheitsdatenblatt bzw. diese Betriebsanweisung vorlegen. - Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen. |  |  |
| ### SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |
|  | - Entsprechend den Entsorgungsvorgaben des Herstellers im Sicherheitsdatenblatt entsorgen. Restentleerte Behälter gehen in die Verwertung und Restmengen über einen Entsorgungsbetrieb (Nachweisführung). |  |  |