|  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GefStoffV |  |
| --- | --- | --- |
| Unterschrift |  | Datum |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |
| # SAUERSTOFF-Druckgasflaschen # Umgang mit Sauerstoff-Druckgasflaschen |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |
|  | - Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen. - Wirkt brandfördernd, unterstützt intensiv die Verbrennung. - Kann heftig mit brennbaren Stoffen (z.B. Öle oder Fette) reagieren. Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen. - Einatmen von Konzentrationen über 75% kann Übelkeit, Schwindelgefühl, Atemnot oder Krämpfe verursachen. |  |
| SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |
|  | - Geräte, Armaturen und Ventile öl- und fettfrei halten (Explosionsgefahr bei O2-Kontakt)! - Ventile langsam von Hand öffnen um Druckstöße zu vermeiden, Rückströmung in die Gasflasche verhindern. Ventilöffnung und Handrad immer vom Körper weg gerichtet halten. - Von brennbaren Stoffen, Zündquellen, einschließlich elektrostatischen Entladungen fernhalten. - Behälter gegen Umfallen und Stöße schützen. - Nur Ausrüstungen (z.B. Druckminderer) verwenden, die für das Produkt, den vorgesehenen Druck und die Temperatur geeignet sind. - Die Ventile von Sauerstoffflaschen auch mit angeschlossenem Druckminderer geschlossen halten, solange kein Sauerstoff entnommen wird. - Von brennbaren Stoffen fernhalten. - Behälter bei weniger als 50°C an gut belüftetem Ort lagern. Vor Erwärmung (künstlich oder natürlich) schützen. - Eindringen von Wasser in die Gasbehälter verhindern. - Transport: - Beim Transport von Großflaschen Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen. - Gasflaschen vor dem Transport auf der Ladefläche gegen Verschieben sichern. - Sauerstoffflaschen dürfen nur mit geschlossenem und dichtem Flaschenventil und mit zugelassenem, aufgeschraubtem Ventilschutz (Schutzkappe) und mit ausreichender Sicherung gegen Verrutschen, Stöße oder Umherrollen transportiert werden. |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |
| Brandfall | - Brand: Einwirkung von Feuer kann Bersten/Explodieren des Behälters verursachen. - Geeignete Löschmittel: alle außer Löschdecke. - Wenn möglich, Gasaustritt stoppen, Behälter aus Gefahrenbereich entfernen oder mit Wasser aus geschützter Position kühlen. - Freisetzung: Gebiet räumen, für gute Belüftung sorgen. - Zündquellen fernhalten. - Versuchen, Gasaustritt zu stoppen. - Eindringen in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen die Ansammlung gefährlich sein könnte, verhindern. Erhöhte Brandgefahr! |  |
| ## ERSTE HILFE |  |  |
| ## Notruf ##### Erste Hilfe | - Einatmen: Frischluft zuführen, warm und ruhig halten, ggf. Atemspende, Arzt rufen. - Hautkontakt: Sauerstoffdurchtränkte Kleidung gut durchlüften, mit Öl oder Fett beschmutzte Kleidung sofort wechseln. - Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. - Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen. |  |
| ## ENTSORGUNG |  |  |
|  | - Entsorgung: Entleerte Flaschen werden neu befüllt bzw. ausgetauscht. |  |